# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty : UPS 1kVA – 1 sztuka

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Topologia – Online (podwójna konwersja) | Tak |  |
|  | Typ obudowy – Rack 19” | Tak |  |
|  | Moc pozorna - 1000 VA | Tak |  |
|  | Moc skuteczna - 900 W | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe - 110 - 290 V | Tak |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa – 50Hz/60Hz | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC | Tak |  |
|  | Temperatura pracy 0 - 40 0C | Tak |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność 0 - 90 0C | Tak |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny, | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący istotnych parametrach pracy urządzenia (aktualny poziom baterii, status ładowania, tryb pracy, zużycie energii), | Tak |  |
|  | Bateria 12V o standardowej pojemności (7Ah lub 9Ah) | Tak |  |
|  | Gniazda wyjściowe – IEC 13 - 5 szt., | Tak |  |
|  | Interfejs RJ-45 (in/out), USB, RS-232 | Tak |  |
|  | Czas przełączania - 0 ms | Tak |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% min. 5 min, | Tak |  |
|  | Interfejsy RS232, USB, RJ-45 | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia – przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, termiczne, zabezpieczenie przed przeładowaniem, | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pracy - Wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe | Tak |  |
|  | Zimny start, awaryjne wyłączanie urządzenia | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |  |
|  | Wyłącznik obwodu z możliwością resetu | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego zarządzanie i monitorowanie UPS poprzez sieć LAN lub Internet | Tak |  |
|  | Okresowe automatyczne samotestowanie | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego test akumulatora | Tak |  |
|  | Bypass serwisowy, | Tak |  |
|  | Kabel zasilający w zestawie | Tak |  |
|  | Szyny rack w zestawie, | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty : UPS 3kVA – 2 sztuki

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Topologia - Online | Tak |  |
|  | Moc pozorna - 3000 VA | Tak |  |
|  | Moc skuteczna - 2700 W | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe - 110 - 290 V | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC | Tak |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa – 50Hz/60Hz | Tak |  |
|  | Temperatura pracy 0 - 40 0C | Tak |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność 0 - 90 0C | Tak |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny, | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący istotnych parametrach pracy urządzenia (aktualny poziom baterii, status ładowania, tryb pracy, zużycie energii), | Tak |  |
|  | Bateria 12 V o standardowej pojemności 7Ah, 9Ah, lub 51Ah | Tak |  |
|  | Gniazda wyjściowe – IEC 13 - 6 szt., | Tak |  |
|  | Interfejs RJ-45 (in/out), USB, RS-232, | Tak |  |
|  | Czas przełączania - 0 ms, | Tak |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% min. 4 min, | Tak |  |
|  | Interfejsy RS232, USB, RJ-45, | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą, UPS-a Windows server, Windows 10 | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia – przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, termiczne, zabezpieczenie przed przeładowaniem, | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pracy - Wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe, | Tak |  |
|  | Zimny start, awaryjne wyłączanie urządzenia | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia (AVR), | Tak |  |
|  | Wyłącznik obwodu z możliwością resetu, | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego zarządzanie i monitorowanie UPS poprzez sieć LAN lub Internet | Tak |  |
|  | Okresowe automatyczne samotestowanie, | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego test akumulatora, | Tak |  |
|  | Bypass serwisowy, | Tak |  |
|  | Kabel zasilający w zestawie, | Tak |  |
|  | Szyny rack w zestawie, | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                 ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy