# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty :  Switch - Przełącznik dostępowy gigabitowy warstwy L3  - 52 portowy – 1 sztuka

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+ | Tak |  |
|  | Porty: konsolowy: RJ45 (RS-232), zarządzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45), USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0 | Tak |  |
|  | Szybkość przełączania: minimum 176Gb/s | Tak |  |
|  | Przepustowość: minimum 131Mp/s (dla pakietów 64Kb) | Tak |  |
|  | Bufor pakietów: minimum 1,5MB | Tak |  |
|  | Ramki Jumbo: minimum 10k | Tak |  |
|  | Tablica adresów MAC: minimum 16k | Tak |  |
|  | Adresy MAC – Multicast: minimum 4k | Tak |  |
|  | Tablica ACL: minimum 1k | Tak |  |
|  | Tablica VLAN: minimum 4094 | Tak |  |
|  | Tablica routingu: minimum 1k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. | Tak |  |
|  | Taktowanie procesora: minimum 800MHz | Tak |  |
|  | Pamięć Flash: minimum 128MB | Tak |  |
|  | Pamięć RAM: minimum 512MB | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C | Tak |  |
|  | Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC | Tak |  |
|  | Pobór mocy: maksymalnie 45W | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV | Tak |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS | Tak |  |
|  | Algorytm pracy: Store and Forward | Tak |  |
|  | Obsługa VLAN Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ | Tak |  |
|  | DHCP IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server | Tak |  |
|  | Obsługa drzewa rozpinającego (STP) IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding | Tak |  |
|  | Agregacja linków IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group, load balance | Tak |  |
|  | Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link | Tak |  |
|  | Protokoły routingu Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detect, GRE Tunnel | Tak |  |
|  | QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, | Tak |  |
|  | Multicast IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, IGMP authentication | Tak |  |
|  | Lista Kontroli Dostępu (ACL) IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Standard and Expanded ACL based on IP Protocol and IP Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN | Tak |  |
|  | Zarządzanie TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking | Tak |  |
|  | Diagnostyka sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, ERSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Dying GASP | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne Oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług | Tak |  |
|  | Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat. | Tak |  |
|  | Konfiguracja i szkolenie Konfiguracja przełączników do pracy w sieci Zamawiającego wraz ze szkoleniem z jego podstawowej konfiguracji – łącznie minimum 5 godz. dla 2 administratorów w siedzibie zamawiającego. Dopuszczalna forma zdalna szkolenia (wymóg dotyczy łącznie dla obydwu przełączników). | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 72 m-ce) | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                  ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty: Switch - Przełącznik dostępowy 10 gigabit Ethernet warstwy L3 - 28 portowy – 1 sztuka

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 4 porty COMBO (RJ45 lub SFP), minimum 20 portów 10/100/1000Base-T, minimum 4 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP | Tak |  |
|  | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania | Tak |  |
|  | Matryca przełączająca: minimum 128 Gbps | Tak |  |
|  | Przepustowość pakietów: minimum 95 Mpps (dla pakietów 64Kb) | Tak |  |
|  | Pojemność tablicy MAC: minimum 16k | Tak |  |
|  | Ramka Jumbo: min 10k | Tak |  |
|  | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 3k | Tak |  |
|  | Ilość wpisów tablicy routingu: minimum 13k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. | Tak |  |
|  | Ilość wpisów ARP: minimum 4k | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 | Tak |  |
|  | Taktowanie procesora: minimum 800 MHz | Tak |  |
|  | Pamięć Flash: minimum 128MB | Tak |  |
|  | Pamięć RAM: minimum 512MB | Tak |  |
|  | Bufor pakietów: minimum 1,5MB | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia: wbudowany zasilacz 230V AC wraz z wbudowanym redundantnym zasilaczem 230 V AC RPS | Tak |  |
|  | Oszczędzanie energii: funkcja LED Shut-off, | Tak |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6KV | Tak |  |
|  | Algorytm pracy: Storage and forwarding | Tak |  |
|  | Ruting L3 Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control | Tak |  |
|  | Obsługa drzewa rozpinającego (STP) IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link | Tak |  |
|  | Obsługa VLAN Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ | Tak |  |
|  | Protekcja ringowa MRPP, ITU-T G.8032, | Tak |  |
|  | Agregacja LACP IEEE 802.3ad (LACP), minimum 128 grup per urządzenie oraz minimum 8 portów per grupa, load balance | Tak |  |
|  | Funkcje QoS 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, DNS Client, DNS Relay | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, | Tak |  |
|  | Listy kontroli dostępu IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, ACL on VLAN interface, Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interfaces | Tak |  |
|  | Diagnostyka sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, DDM, Ping, Trace Route | Tak |  |
|  | Obsługa DHCP IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server | Tak |  |
|  | Multicast IGMP snooping v1/v2/v3 and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM | Tak |  |
|  | Zarządzanie TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., sprzętowa obsługa stosu – VSF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne Oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, | Tak |  |
|  | Gwarancja Lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat. | Tak |  |
|  | Konfiguracja i szkolenie Konfiguracja przełączników do pracy w sieci Zamawiającego wraz ze szkoleniem z jego podstawowej konfiguracji – łącznie minimum 5 godz. dla 2 administratorów w siedzibie zamawiającego. Dopuszczalna forma zdalna szkolenia (wymóg dotyczy łącznie dla obydwu przełączników). | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 72 m-ce) | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                  ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy