# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty : Urządzenie klasy UTM – 2 szt.

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Urządzenie powinno zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2) i hybrydowy (część jako router, część jako bridge). | Tak |  |
| II. | Wymagania systemowe: | Tak |  |
|  | obudowa o wysokości 1U przeznaczona do montażu w szafie RACK, | Tak |  |
|  | minimalna liczba i typ interfejsów fizycznych: - 8 x 1GbE RJ45 (IEEE 1000Base-T) - 2 x 1GbE SFP | Tak |  |
|  | minimalnie dodatkowe porty: - 2x USB 3.0 , 1x USB 2.0 - 1x Konsola szeregowa (RJ-45 i USB), - dedykowany port managmentowy | Tak |  |
|  | obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej, oraz użytkowników, | Tak |  |
|  | zintegrowany podwójny dysk SSD do przechowywania oprogramowania, logowania i raportowania o pojemności nie mniejszej niż 120 GB, | Tak |  |
|  | wyświetlacz LCD na przednim panelu z podstawowymi informacjami statusowymi i konfiguracyjnymi, | Tak |  |
|  | minimalna liczba i typ interfejsów wirtualnych: 100 (IEEE 802.1Q) | Tak |  |
|  | minimalna liczba nowych połączeń na sekundę: 148 000, jednoczesnych połączeń 6 500 000, | Tak |  |
|  | minimalna przepustowość: Firewall - 35 Gbps; IPS - 7 Gbps; Threat Protection - 1,4 Gbps; VPN IPsec - 3,5 Gbps; SSL/TLS Inspection - 1450 Mbps, | Tak |  |
|  | maksymalne opóźnienie pakietów firewall (dla 4 byte UDP): 4 μs, | Tak |  |
|  | minimalna liczba jednoczesnych połączeń SSL/TLS: 18 400, | Tak |  |
|  | możliwość podpięcia dodatkowego, zewnętrznego nadmiarowego (redundantnego) źródła zasilania, | Tak |  |
|  | co najmniej jeden dodatkowy wolny slot do rozbudowy o dodatkowe moduły interfejsów sieciowych z możliwością rozbudowy między innymi o: 8 x port GbE SFP 8 x port GbE copper 4 x port 10 GbE SFP+ 4 x port 2,5GbE copper PoE+ 4 x port GbE copper bypass (2 pary) 4 x port GbE copper PoE+ 4 x port 2,5GbE copper PoE+ | Tak |  |
| III. | PODSTAWOWE FUNKCJE OCHRONNE | Tak |  |
| IIIa. | Zarządzanie i utrzymanie: | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika (Web GUI). Wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup. Interfejs graficzny powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować pełen wiersz poleceń dostępny z poziomu interfejsu graficznego urządzenia, portu konsolowego oraz za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSH. | Tak |  |
|  | System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. | Tak |  |
|  | System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). | Tak |  |
|  | System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. | Tak |  |
|  | System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie tego typu obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. | Tak |  |
|  | System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych na poziomie stref zapory sieciowej. | Tak |  |
|  | System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołów SMTP lub SNMP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla protokołów SNMP v1, v2 i v3. | Tak |  |
|  | System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania. | Tak |  |
|  | System powinien zawierać wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji z zapisem do pliku lokalnego lub na wskazany e-mail. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie kopii zapasowych w odstępach czasowych: codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość uruchomienia zdalnego dostępu dla pracowników wsparcia technicznego bez konieczności tworzenia czy modyfikowania polis zapory sieciowej. | Tak |  |
|  | Zarządzanie licencjami i subskrypcjami powinno odbywać się za pośrednictwem portalu on-cloud. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware). | Tak |  |
|  | System ochrony powinien umożliwiać rozbudowę i utworzenie klastra złożonego z dwóch urządzeń w celu zapewnienia wysokiej dostępności w trybie Active-Active lub Active-Passive. | Tak |  |
|  | W przypadku klastra Active-Passive nie jest wymagany zakup dodatkowej licencji (w tym na drugie urządzenie). | Tak |  |
|  | Dedykowany układ sprzętowy akcelerujący funkcje filtracji, szyfrowania i deszyfrowania ruchu SSL/TSL | Tak |  |
| IIIb. | Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing: | Tak |  |
|  | Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Deep Packet Inspection. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis bezpieczeństwa w oparciu o takie obiekty jak sieć, użytkownik, grupa czy czas. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać budowanie polis bezpieczeństwa dla użytkowników i grup użytkowników w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. | Tak |  |
|  | Polisy zapory powinny umożliwiać egzekwowanie ruchu dla poszczególnych stref, sieci lub usług. | Tak |  |
|  | System ochrony powinien zawierać predefiniowane strefy typu: LAN, WAN, DMZ, LOCAL/SELF, VPN. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie własnych polis NAT wraz z IP masquerading. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać ochronę przed skanowaniem portów (portscan blocking) oraz atakami typu DoS czy DDoS (flood protection). | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego oraz protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). | Tak |  |
|  | System powinien oferować wsparcie dla IGMP snooping. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnego serwera proxy (upstream/parrent proxy). | Tak |  |
|  | System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z niezależnymi pulami DHCP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). | Tak |  |
|  | System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy wieloma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łączy oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać pełną obsługę usług DNS, DHCP oraz NTP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać rozkładanie ruchu do strefy WAN w oparciu o wagi interfejsów. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla Policy Based Routing oraz Multipath Rules. | Tak |  |
|  | Wymagane jest by rozwiązanie zapewniało obsługę modemów USB 3G/LTE/UMTS. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). | Tak |  |
|  | System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces lub inną oferowana przez producenta rozwiązania. | Tak |  |
| IIIc. | Podstawowe kształtowanie pasma oraz limity ilości danych: | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (QoS) dla sieci lub użytkowników. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. | Tak |  |
|  | System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. | Tak |  |
| IIId. | Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać obsługę punktów dostępowych sieci bezprzewodowej producenta rozwiązania. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać obsługę punktów dostępowych sieci bezprzewodowej pracujących w trybach Wireless Bridge oraz Wireless Repeater. | Tak |  |
|  | Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej powinny być powiązane z siecią lokalną, siecią VLAN lub dedykowaną strefą zapory zachowując możliwość izolacji klientów sieci bezprzewodowej. | Tak |  |
|  | Wdrożenie punktów dostępowych sieci bezprzewodowej powinno odbywać się na zasadzie plug-and-play, gdzie punkty dostępowe powinny automatycznie odnaleźć kontroler sieci bezprzewodowej zintegrowany w dostarczanym rozwiązaniu. | Tak |  |
|  | Zarządzanie punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej powinno odbywać się z poziomu webowego interfejsu graficznego rozwiązania oferując centralne monitorowanie i zarządzanie tak punktami dostępowymi jak klientami sieci bezprzewodowej. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zawierać działający w tle mechanizm cyklicznego automatycznego doboru kanałów sieci bezprzewodowej oraz wykrywania wrogich punktów dostępowych. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać obsługę wielu SSID w możliwością wyłączenia rozgłaszania identyfikatorów sieci bezprzewodowej. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla WPA2 Personal oraz WPA2 Enterprise. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IEEE 802.1X (RADIUS Authentication) oraz IEEE 802.11r (Fast Transition). | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać tworzenie hot spotów z możliwością definiowania własnych voucherów. | Tak |  |
|  | Dostęp do sieci bezprzewodowej powinien być możliwy po zaakceptowaniu warunków, wprowadzeniu hasła dnia, kodu z vouchera lub po autoryzacji z użyciem nazwy użytkownika oraz hasła dla gości. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać możliwość tworzenia sieci dla gości w wariancie walled garden. | Tak |  |
|  | System powinien pozwalać na ograniczanie dostępu do sieci bezprzewodowej w oparciu o harmonogramy czasowe. | Tak |  |
| IIIe. | Użytkownicy: | Tak |  |
|  | Wymagana praca w trybie Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos) lub Client Authentication. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników umożliwiającą wykreowanie nie mniej niż 400 kont. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać możliwość autentykacji w oparciu o Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory oraz eDirectory. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać autoryzację dwustopniową za pomocą hasła jednorazowego (One Time Password). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać zmianę nazwy użytkownika oraz hasła. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość uwierzytelniania przez wbudowany Captive Portal. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowisku opartym o Windows Terminal Server. | Tak |  |
|  | System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem oprogramowania (klienta) dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość uwierzytelniania klientów VPN w tym IPSec, SSL, PPTP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno udostępniać plik instalacyjny agenta do autentykacji w sieci oraz klienta SSL VPN dla Windows (wraz z konfiguracją). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno udostępniać plik z konfiguracją dla klienta SSL VPN dla Windows oraz innych systemów operacyjnych (Mac OS X, Linux, iOS, Android). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno pozwalać na podglądu statystyk ruchu generowanego przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowe zarządzanie kwarantanną dla wiadomości email. | Tak |  |
| IIIf. | VPN oraz klient IPSec VPN (dostępny osobno): | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać funkcjonalność koncentratora VPN w zakresie połączeń: Site-to-site VPN: IPSec, 256-bit AES/3DES, PFS, autoryzacja z użyciem klucza RSA, PKI (X.509) lub współdzielonego klucza Pre-Shared Key (PSK), Client-to-site VPN: IPSec, PPTP, L2TP, SSL (klient dla Windows dostępny z poziomu samoobsługowego portalu użytkownika). | Tak |  |
|  | Autoryzacja poprzez współdzielony klucz Pre-Shared Key (PSK), PKI (X.509), Smartcard, Token + XAUTH. | Tak |  |
|  | Szyfrowanie z użyciem AES (128/192/256), DES, 3DES (112/168), Blowfish, RSA (2048 bit), DH grupy 1/2/5/14, MD5 oraz SHA-256/384/512. | Tak |  |
|  | Wsparcie dla split-tunneling. | Tak |  |
|  | Wsparcie dla NAT-traversal. | Tak |  |
|  | Monitorowanie stanu połączenia. | Tak |  |
| IV. | OCHRONA SIECI |  |  |
|  | ATP: system ochrony powinien zapewniać wykrywanie i/lub blokadę wszelkich prób nawiązywania połączenia z podejrzanymi serwerami Command and Control. | Tak |  |
|  | IPS: dodatkowy moduł ochrony klasy IPS z bazą minimum 7000 sygnatur. Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość dodawania własnych sygnatur IPS. Wymagane jest by system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. Rozwiązanie powinno oferować możliwość wyłączenia/włączenia poszczególnych kategorii/sygnatur w celu zredukowania opóźnień w przesyłaniu pakietów. System powinien generować alerty w przypadku wykrycia ataku. | Tak |  |
|  | Clientless VPN: udostępnianie zasobów w postaci usług HTTP, HTTPS, RDP, VNC, SSH, Telnet, FTP, FTPS, SFTP, SMB za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacji realizowanego przy użyciu przeglądarki web obsługującej HTML5. | Tak |  |
|  | Synchronizacja z endpoint: system powinien mieć możliwość rozbudowy uruchomienia synchronizacji stanu bezpieczeństwa komputerów w sieci LAN z Firewallem. Możliwość automatycznego odcięcia komputera/ów zainfekowanych (dodatkowe oprogramowanie nie będące częścią tego postępowania). | Tak |  |
| V. | OCHRONA I KONTORLA WEB ORAZ APLIKACJI |  |  |
|  | Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy filtrując treści oraz szkodliwe oprogramowanie w obrębie protokołów HTTP i HTTPS. | Tak |  |
|  | Moduł pozwalający na wykrycie i/lub blokadę prób nawiązywania połączenia z podejrzanymi serwerami Command and Control (ATP). | Tak |  |
|  | System powinien zapewnić inspekcję i ochronę przed malware dla protokołów HTTP, HTTPS oraz FTP. | Tak |  |
|  | System powinien oferować możliwość uruchomienia drugiego niezależnego silnika antywirusowego. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno automatyczne odpytywać bazy producenta w trybie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać skanowanie plików w czasie rzeczywistym (real-time) lub partiami (batch). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować funkcję inspekcji tunelowanego ruchu SSL wraz z tzw. Walidacją certyfikatów. | Tak |  |
|  | System powinien oferować funkcję Web cache dla ograniczenia zużycia pasma. | Tak |  |
|  | System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać filtrowanie plików Activex, apletów, cookies. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać możliwość emulacji skryptów JavaScript. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zawierać przynajmniej 80 kategorii stron www i umożliwiać tworzenie własnych kategorii stron www. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość blokowanie wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać blokadę stron HTTPS. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno blokować anonimowe proxy działające poprzez HTTP i HTTPS. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać definiowanie polityk dostępu do Internetu w oparciu o harmonogramy dzienne/tygodniowe/miesięczne/roczne dla użytkowników i grup użytkowników. | Tak |  |
|  | System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony www. Administrator powinien mieć możliwość edytowania treści komunikatu i dodania logo organizacji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca, co najmniej 2 500 aplikacji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie aplikacji, które pozwalają na transfer plików (np. P2P), komunikatorów internetowych, proxy uruchamianych poprzez przeglądarki internetowe, streaming media (radio internetowe, youtube, Vimeo). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować funkcjonalność pozwalająca na kształtowanie pasma według kategoria stron lub aplikacji celem ograniczenia lub zagwarantowania odpowiedniego pasma w kierunku upload/download/łącznie. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość nadawania priorytetów dla określonego typu ruchu. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość gwarantowania pasma w trybie indywidualnym oraz współdzielonym. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać szczegółową kontrolę dostępu do Facebooka, przynajmniej na poziomie zamieszczania postów, chatu, uruchamiania aplikacji, uruchamiania gier, upload plików graficznych i wideo. | Tak |  |
| VI. | OCHRONA SERWERÓW APLIKACYJNYCH WEB |  |  |
|  | WAF: | Tak |  |
|  | Dodatkowy moduł ochrony klasy Web Application Firewall. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność oparta o mechanizm Reverse Proxy. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować mechanizm URL hardening with deep-linking and directory traversal prevention. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować mechanizm Form hardening. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać stosowania masek typu wildcard dla ścieżek dostępowych oraz operatorów logicznych AND/OR. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować ochronę przed SQL injection. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować ochronę przed Cross-site scripting. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać inspekcję ruchu HTTP oraz HTTPS (SSL). | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać uruchomienie drugiego niezależnego silnika antywirusowego. | Tak |  |
|  | System powinien pozwalać na podpisywanie plików cookies. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla Path-based routing. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować mechanizm rozkładający ruch odwiedzających między rzeczywiste serwery aplikacyjne (Load Balancing). | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować wsparcie dla Outlook Anywhere. | Tak |  |
|  | Mechanizm Reverse authentication z automatycznym dodawaniem prefixu lub suffixu w trakcie autoryzacji użytkownika. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie umożliwiające publikowanie aplikacji web w Internecie na zasadzie wirtualnych serwerów aplikacyjnych. | Tak |  |
| VII. | OCHRONA I KONTROLA EMAIL |  |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość wyboru trybu pracy: Transparent Email Proxy lub Mail Transfer Agent. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać inspekcję komunikacji email realizowanej przy użyciu protokołów SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać ochronę przed spamem i szkodliwym oprogramowaniem w trakcie transakcji SMTP. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać uruchomienie drugiego niezależnego silnika antywirusowego. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno automatyczne odpytywać bazy producenta w trybie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur zagrożeń. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i skanowanie załączników. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać akceptowanie lub odrzucanie wiadomości przekraczających określony przez administratora rozmiar. | Tak |  |
|  | System powinien wykrywać próby phishingu przez analizę adresów URL zamieszczanych w treści wiadomości. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować ochronę przed wyciekiem danych (DLP) na podstawie predefiniowanych wzorców lub kryteriów zdefiniowanych przez administratora. | Tak |  |
|  | System powinien oferować mechanizm analizy ruchu szyfrowanego TLS dla SMTP, POP oraz IMAP. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać dodanie stopki do każdej wiadomości wychodzącej. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać archiwizowanie wiadomości email. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno współpracować, z co najmniej dwoma bazami RBL. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie białych i czarnych list adresów IP i email. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać wykrywanie spamu niezależnie od stosowanego języka. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno blokować spam w postaci plików graficznych np. wiadomości z tekstem osadzonym w obrazku. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać wbudowany system kwarantanny dla wiadomości sklasyfikowanych jako zainfekowane przez malware. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przeglądania kwarantanny z opcją wyszukiwania wiadomości i opcjami filtrowania po dacie, nadawcy, odbiorcy, temacie wraz z opcją zwalniania lub usuwania wiadomości z kwarantanny (przez samoobsługowy portal użytkownika). | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać wbudowany system kwarantanny dla wiadomości sklasyfikowanych jako spam z opcją powiadamiania użytkownika. | Tak |  |
| VIII. | LOGOWANIE I RAPORTOWANIE |  |  |
|  | System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. | Tak |  |
|  | System powinien gromadzić informacje o zdarzeniach dotyczących protokołów Web, FTP, IM, VPN, SSL VPN, wykorzystywanych aplikacjach sieciowych, wykrytych: atakach sieciowych, wirusach, zablokowanych aplikacjach sieciowych oraz musi powiązać wszystkie powyższe zdarzenia z nazwami użytkowników. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg skali. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według harmonogramów określonych przez administratora. | Tak |  |
|  | System powinien pozwalać ustalić okres retencji danych dla poszczególnych kategorii informacji. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów na e-mail. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych, do co najmniej 3 serwerów syslog. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. | Tak |  |
|  | System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno generować raporty w PDF, HTML i XLS. | Tak |  |
| IX. | OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI TYPU EXPLOIT, ZERO-DAY |  |  |
|  | On-cloud Sandboxing: | Tak |  |
|  | Rozwiązanie powinno posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł ochrony klasy on-cloud Sanbox umożliwiający dodatkową inspekcję plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję plików dokumentów w tym .doc, .docx, .docm, .rtf, .pdf. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję plików archiwów w tym: .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab. | Tak |  |
|  | System powinien oferować szczegółowe raporty wyników analizy. | Tak |  |
|  | System zapewniający dynamiczną analizę behawioralna kodu uruchamianego w realnych środowiskach testowych Windows i MacOS. | Tak |  |
|  | System ochrony ze średnim realnym czasem analizy kodu poniżej 120 sekund. | Tak |  |
| X. | POZOSTAŁE WMAGANIA |  |  |
|  | Produkt musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji. | Tak |  |
|  | Produkt musi być zarejestrowany na Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. | Tak |  |
|  | System powinien posiadać certyfikaty: CE, FCC Class A, CB, VCCI, C-Tick, UL, CCC. | Tak |  |
|  | Serwis powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego) | Tak |  |
|  | Obsługa gwarancyjna na sprzęt powinna być prowadzona przez producenta w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii urządzenia wymiana na urządzenie zastępcze lub wymiana urządzenia na sprawne musi nastąpić na kolejny dzień roboczy od stwierdzenia awarii. W przypadku wymiany urządzenie musi mieć możliwość usunięcia dysku SSD przed jego odesłaniem do dostawcy bez utraty gwarancji. | Tak |  |
|  | Wsparcie techniczne do oprogramowania powinno być prowadzone przez producenta w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W ramach wsparcia technicznego producent zobowiązany jest do dostarczania aktualizacji i poprawek oprogramowania dla wszystkich dostarczonych modułów. | Tak |  |
|  | - Razem z urządzeniem w postaci hardware appliance należy dostarczyć: - Licencje na okres 60 miesięcy zapewniające pełną podstawową funkcjonalność urządzenia oraz rozbudowę o dodatkowe moduły: zaawansowaną ochronę sieci, ochronę i filtrowanie Web - Zaawansowane wsparcie producenta na okres równy okresowi licencjonowania zapewniający: - nielimitowany dostęp do poprawek i aktualizacji, - dostęp do nowych funkcji i funkcjonalności w obrębie modułów licencyjnych, - wsparcie telefoniczne i mailowe producenta w trybie 24x7, - rozszerzony program napraw gwarancyjnych RMA (wymiana urządzenia na nowe w przypadku awarii). - Kabel zasilający z wtykiem sieciowym europejskim 230V. - Drugie fizyczne urządzenie umożliwiające budowę klastra w celu zapewnienia funkcjonalności HA systemu i odporności na awarię. | Tak |  |
| XI. | ZAKRES PRAC WDROŻENIOWYCH I INSTALACYJNYCH |  |  |
|  | - Uruchomienie urządzeń i rejestracja w serwisie producenta. - Konfiguracja klastra HA. - Dostarczenie gwarancji oraz kontaktów (telefon, e-mail) do serwisu. - Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji. - Uruchomienie i synchronizacja zakupionych licencji. - Analiza i weryfikacja środowiska i podłączonych podsieci u Zamawiającego. - Analiza i weryfikacja podłączonych VLANów - Analiza i weryfikacja routingów i konfiguracji DNSów. - Analiza i weryfikacja obecnych polityk bezpieczeństwa. - Analiza i weryfikacja połączeń VPN. - Analiza dodatkowych ustawień jak powiadamiania, raporty, monitoring itp. - Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci Zamawiającego. - Konfiguracja podsieci. - Konfiguracja VLANów, routingów i DNSów. - Konfiguracja polityk bezpieczeństwa dla połączeń wychodzących i wchodzących. - Konfiguracja połączeń VPN. - Konfiguracja polityk bezpieczeństwa dla połączeń VPN. - Konfiguracja ustawień powiadomień i raportów. - Konfiguracje specyficzne dla danego urządzenia. - Testy działania. - Przełączenie produkcyjne. - Tuning ustawień. - Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej. - Szkolenie stanowiskowe min. 6 godz., dopuszczalna forma zdalna, w rozbiciu na kilka terminów uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym | Tak. |  |
| XII. | Informacje dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                       	____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy